| Casa Bonita Oregón | MATRIZ DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL POR PUESTO |  |
| --- | --- | --- |
| Sistema de Gestión de SST |  |  |
| Código: CBO-SST-MEP-01 | Versión: 01 | Revisión: 00 |
| Fecha de creación: 18/10/2026 | Elaborado: SST | Aprobado: GG |
| OBRA / CLIENTE: |  |  |

| N° | Equipo de protección personal | Norma / especificación | Maestro de obra | Operario / oficial gasfitero | Ayudante gasfitería | Operario / oficial electricista | Ayudante electricidad | Reposición |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Casco de seguridad con barbiquejo | ANSI Z89.1 Tipo I | ● | ● | ● |  |  | 2 años o al dañarse |
| 2 | Casco de seguridad dieléctrico con barbiquejo | ANSI Z89.1 Clase E |  |  |  | ● | ● | 2 años o al dañarse |
| 3 | Lentes de seguridad (claros y oscuros) | ANSI Z87.1 | ● | ● | ● | ● | ● | Al rayarse o dañarse |
| 4 | Careta facial | ANSI Z87.1 | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | Al dañarse |
| 5 | Tapones u orejeras | NRR ≥ 25 dB | ● | ● | ● | ● | ● | Tapones: semanal / orejeras: al dañarse |
| 6 | Respirador media cara con filtros P100 | NIOSH 42 CFR 84 | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | Filtros: al saturarse |
| 7 | Cartuchos para vapores orgánicos | NIOSH | ◐ | ◐ | ◐ |  |  | Al percibir olor o según fabricante |
| 8 | Guantes de cuero / badana | EN 388 | ● | ● | ● | ● | ● | Al deteriorarse |
| 9 | Guantes de nitrilo | EN 374 | ◐ | ● | ● | ◐ | ◐ | Al deteriorarse |
| 10 | Guantes de cuero para calor (termofusión) | EN 407 | ◐ | ● | ◐ |  |  | Al deteriorarse |
| 11 | Guantes anticorte | EN 388 nivel C o superior | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | Al deteriorarse |
| 12 | Guantes dieléctricos clase 0 con protector de cuero | ASTM D120 / IEC 60903 | ◐ | ◐ |  | ● | ◐ | Prueba de inflado antes de cada uso; ensayo dieléctrico cada 6 meses |
| 13 | Zapatos de seguridad con puntera | ASTM F2413 | ● | ● | ● |  |  | 1 año o al dañarse |
| 14 | Zapatos de seguridad dieléctricos | ASTM F2413 EH | ◐ |  |  | ● | ● | 1 año o al dañarse |
| 15 | Botas de jebe con puntera | ASTM F2413 | ◐ | ◐ | ◐ |  |  | Al deteriorarse |
| 16 | Arnés de cuerpo completo | ANSI Z359.11 | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | Inspección antes de cada uso (F-09); 5 años o tras una caída |
| 17 | Línea de vida con absorbedor de impacto | ANSI Z359.13 | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | Igual que el arnés |
| 18 | Ropa de trabajo (pantalón y camisa manga larga) con cintas reflectivas | Algodón — no sintética para electricistas | ● | ● | ● | ● | ● | 2 juegos por año |
| 19 | Chaleco reflectivo | ANSI 107 | ● | ● | ● | ● | ● | Al deteriorarse |
| 20 | Bloqueador solar SPF 50 | — | ● | ● | ● | ● | ● | Permanente |
| 21 | Kit de bloqueo: candado personal y tarjeta de NO OPERAR | — | ◐ | ◐ |  | ● | ◐ | Permanente |

● Uso obligatorio permanente. ◐ Uso obligatorio según la tarea: careta (picado y amoladora); respirador (polvo, solventes en ambientes cerrados); guantes dieléctricos (trabajos eléctricos); arnés y línea de vida (trabajo sobre 1,80 m, ductos, cisternas y bordes de losa); botas de jebe (cisternas, zanjas con agua).
 Todo EPP se entrega gratuitamente y se registra en CBO-SST-REG-06. El trabajador lo inspecciona antes de usarlo y solicita su cambio si está dañado.

| Elaborado por: Supervisor de SST | Revisado por: Responsable técnico / Maestro de obra | Aprobado por: Gerente General |
| --- | --- | --- |
| Nombre, firma y fecha | Nombre, firma y fecha | Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209 |