| Casa Bonita Oregón | TRABAJO EN ALTURA CON ESCALERAS Y ANDAMIOS |  |
| --- | --- | --- |
| Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro |  |  |
| Código: CBO-SST-PETS-01 | Versión: 01 | Revisión: 00 |
| Fecha de creación: 18/10/2026 | Elaborado: SST | Aprobado: GG |
| OBRA / CLIENTE: |  |  |

## 1. Objetivo

Establecer los pasos para realizar trabajos a más de 1,80 m de altura —tendido de tuberías y cables en techo, instalación de luminarias, montantes— utilizando escaleras y andamios de forma segura, para prevenir caídas de personas y de objetos.

## 2. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice esta tarea en las obras de edificación donde la empresa presta servicios.

## 3. Referencias legales y otras normas

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y D.S. N° 005-2012-TR.

- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción.

- Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.

## 4. Responsabilidades

| Cargo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Maestro de obra | Planifica la tarea, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita el PETAR cuando corresponde y verifica que se cumpla este procedimiento. |
| Supervisor de SST | Difunde este PETS, verifica su cumplimiento en campo, inspecciona EPP y herramientas, y detiene el trabajo si hay condiciones inseguras. |
| Operarios, oficiales y ayudantes | Cumple este procedimiento, usa el EPP, participa en el ATS y reporta de inmediato cualquier peligro o incidente. |

## 5. Personal

- Operario u oficial capacitado en trabajo en altura y con examen médico de aptitud para altura vigente.

- Ayudante (vigía y apoyo en el pie de la escalera o andamio).

- Maestro de obra (autoriza el PETAR).

## 6. Equipos de protección personal

- Casco de seguridad con barbiquejo

- Lentes de seguridad

- Zapatos de seguridad

- Guantes de cuero

- Ropa de trabajo con cintas reflectivas

- Arnés de cuerpo completo

- Línea de vida con absorbedor de impacto (doble línea para desplazamientos)

- Guantes dieléctricos y escalera dieléctrica en trabajos eléctricos

## 7. Equipos, herramientas y materiales

- Escalera tipo tijera o extensible (de fibra de vidrio para trabajos eléctricos)

- Andamio certificado con plataformas completas, barandas a 1,00 m y rodapiés

- Punto de anclaje que resista 2 270 kg (5 000 lb) o línea de vida horizontal

- Cordones para herramientas, balde o bolsa para izar materiales

- Cinta o malla de señalización, conos

## 8. Procedimiento

### Antes del trabajo

- Participar en la charla de 5 minutos y elaborar el ATS (CBO-SST-F-01) en el frente de trabajo, identificando los peligros del día.

- Tramitar el PETAR de trabajo en altura (CBO-SST-F-02) y obtener las firmas de autorización.

- Inspeccionar el arnés y la línea de vida con el check-list CBO-SST-F-09; no usar si tienen cortes, costuras abiertas o el absorbedor activado.

- Inspeccionar la escalera o el andamio con el check-list CBO-SST-F-08.

- Delimitar y señalizar el área inferior para impedir el paso de personas.

### Uso de escalera

- Colocar la escalera sobre una superficie firme y nivelada. La escalera tipo tijera debe estar totalmente abierta y con el seguro trabado.

- La escalera extensible se apoya con una relación 4:1 (por cada 4 m de altura, 1 m de separación de la base) y sobresale 1 m sobre el punto de apoyo superior; se amarra en la parte superior.

- Subir y bajar de frente a la escalera, con tres puntos de apoyo y las manos libres; las herramientas se suben en bolsa o con soga.

- No pararse en los dos últimos peldaños de la escalera tipo tijera ni en la tapa superior.

- Una sola persona por escalera; el ayudante sujeta la base.

- No estirarse fuera de la escalera: bajar y moverla.

### Uso de andamio

- El andamio se arma sobre base firme, con placas base o garruchas con freno, nivelado y arriostrado.

- Plataforma completa (sin espacios), con barandas superior e intermedia y rodapié en todos los lados abiertos.

- Colocar la tarjeta del andamio: verde = apto para uso; rojo = no usar.

- Acceder por la escalera interna del andamio, nunca trepando por los travesaños.

- No mover el andamio con personas o materiales encima.

### Trabajo en altura

- Sobre 1,80 m, mantenerse anclado en todo momento a un punto de anclaje ubicado por encima de la cabeza.

- Amarrar las herramientas con cordón; no dejar herramientas sueltas en la plataforma.

- Detener el trabajo con lluvia, viento fuerte o sismo.

### Al terminar

- Bajar herramientas y materiales con soga o bolsa; no lanzarlos.

- Guardar el arnés colgado, limpio y lejos de químicos y del sol.

- Ordenar y limpiar el área; retirar desperdicios y dejar las herramientas en su lugar.

- Cerrar el PETAR.

## 9. Restricciones

- No trabajar en altura sin PETAR autorizado ni sin arnés anclado sobre 1,80 m.

- No usar escaleras metálicas en trabajos eléctricos ni escaleras improvisadas (cilindros, baldes, cajas).

- No trabajar en altura con síntomas de mareo, fatiga o bajo efectos de alcohol o medicamentos.

- No usar andamios con tarjeta roja o sin tarjeta.

|  | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo | Supervisor de SST | Responsable técnico / Maestro de obra | Gerente General |
| Nombre |  |  | Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209 |
| Firma |  |  |  |
| Fecha |  |  |  |

## Registro de difusión del PETS

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

| N° | Apellidos y nombres | DNI | Cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |