| Casa Bonita Oregón | USO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES |  |
| --- | --- | --- |
| Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro |  |  |
| Código: CBO-SST-PETS-02 | Versión: 01 | Revisión: 00 |
| Fecha de creación: 18/10/2026 | Elaborado: SST | Aprobado: GG |
| OBRA / CLIENTE: |  |  |

## 1. Objetivo

Establecer el uso seguro de herramientas eléctricas portátiles —taladro, rotomartillo, amoladora, termofusora, sierra— para prevenir contactos eléctricos, cortes, proyección de partículas y otros daños.

## 2. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice esta tarea en las obras de edificación donde la empresa presta servicios.

## 3. Referencias legales y otras normas

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y D.S. N° 005-2012-TR.

- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción.

- Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.

- Código Nacional de Electricidad – Utilización.

- R.M. N° 111-2013-MEM/DM, Reglamento de SST con Electricidad.

## 4. Responsabilidades

| Cargo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Maestro de obra | Planifica la tarea, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita el PETAR cuando corresponde y verifica que se cumpla este procedimiento. |
| Supervisor de SST | Difunde este PETS, verifica su cumplimiento en campo, inspecciona EPP y herramientas, y detiene el trabajo si hay condiciones inseguras. |
| Operarios, oficiales y ayudantes | Cumple este procedimiento, usa el EPP, participa en el ATS y reporta de inmediato cualquier peligro o incidente. |

## 5. Personal

- Operario u oficial capacitado en el uso de la herramienta.

- Ayudante, solo si fue capacitado y autorizado.

## 6. Equipos de protección personal

- Casco de seguridad con barbiquejo

- Lentes de seguridad

- Zapatos de seguridad

- Guantes de cuero

- Ropa de trabajo con cintas reflectivas

- Careta facial (amoladora y rotomartillo)

- Tapones u orejeras

- Respirador para polvo (picado y corte)

- Zapatos dieléctricos

## 7. Equipos, herramientas y materiales

- Herramientas con doble aislamiento o puesta a tierra, con guardas y mango lateral cuando corresponda

- Extensiones tipo vulcanizado, sin empalmes, con enchufe y tomacorriente industriales

- Tablero eléctrico provisional con interruptor diferencial (30 mA)

- Cinta de color del mes

## 8. Procedimiento

### Antes del trabajo

- Participar en la charla de 5 minutos y elaborar el ATS (CBO-SST-F-01) en el frente de trabajo, identificando los peligros del día.

- Verificar que la herramienta tenga la cinta del color del mes y llenar el check-list CBO-SST-F-07.

- Revisar el cable, el enchufe, la carcasa, el interruptor y la guarda; el disco o la broca deben ser adecuados, estar en buen estado y bien ajustados.

- Verificar que el tomacorriente esté conectado a un tablero con interruptor diferencial.

- Tender las extensiones por zonas donde no las pisen ni las mojen; mantenerlas elevadas en pasadizos.

### Durante el trabajo

- Sujetar la herramienta con las dos manos y con postura estable; usar el mango lateral.

- Fijar la pieza a cortar o perforar con prensa o soporte; no sostenerla con la mano.

- En la amoladora, el disco gira alejado del cuerpo; no forzar el disco ni usarlo de costado.

- Mantener a otras personas fuera del área de proyección.

- Desconectar la herramienta para cambiar disco o broca y cuando no se use.

- No jalar la herramienta del cable ni desconectarla tirando del cable.

### Al terminar

- Desconectar, dejar enfriar y limpiar la herramienta.

- Guardarla en su caja o en el almacén.

- Retirar de uso y etiquetar como 'NO USAR' toda herramienta defectuosa e informar al maestro de obra.

- Ordenar y limpiar el área; retirar desperdicios y dejar las herramientas en su lugar.

## 9. Restricciones

- No usar herramientas sin guarda, con cables pelados, empalmes o enchufes rotos.

- No usar herramientas eléctricas en zonas con agua o con las manos mojadas.

- No usar discos de corte de mayor diámetro o menor velocidad que los indicados en la amoladora.

- No reparar herramientas en obra: solo personal técnico autorizado.

|  | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo | Supervisor de SST | Responsable técnico / Maestro de obra | Gerente General |
| Nombre |  |  | Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209 |
| Firma |  |  |  |
| Fecha |  |  |  |

## Registro de difusión del PETS

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

| N° | Apellidos y nombres | DNI | Cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |