| Casa Bonita Oregón | PICADO DE MUROS Y LOSAS |  |
| --- | --- | --- |
| Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro |  |  |
| Código: CBO-SST-PETS-03 | Versión: 01 | Revisión: 00 |
| Fecha de creación: 18/10/2026 | Elaborado: SST | Aprobado: GG |
| OBRA / CLIENTE: |  |  |

## 1. Objetivo

Establecer los pasos para picar y cortar muros de albañilería y losas de concreto para empotrar tuberías sanitarias y eléctricas, cajas y tableros, controlando los riesgos de polvo, ruido, proyección de partículas, cortes y daños a la estructura.

## 2. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice esta tarea en las obras de edificación donde la empresa presta servicios.

## 3. Referencias legales y otras normas

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y D.S. N° 005-2012-TR.

- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción.

- Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.

## 4. Responsabilidades

| Cargo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Maestro de obra | Planifica la tarea, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita el PETAR cuando corresponde y verifica que se cumpla este procedimiento. |
| Supervisor de SST | Difunde este PETS, verifica su cumplimiento en campo, inspecciona EPP y herramientas, y detiene el trabajo si hay condiciones inseguras. |
| Operarios, oficiales y ayudantes | Cumple este procedimiento, usa el EPP, participa en el ATS y reporta de inmediato cualquier peligro o incidente. |

## 5. Personal

- Operario u oficial capacitado en el uso de rotomartillo y amoladora.

- Ayudante para limpieza y retiro de desmonte.

## 6. Equipos de protección personal

- Casco de seguridad con barbiquejo

- Lentes de seguridad

- Zapatos de seguridad

- Guantes de cuero

- Ropa de trabajo con cintas reflectivas

- Careta facial

- Tapones u orejeras

- Respirador con filtro P100 o N95

- Guantes anticorte para el uso de amoladora

## 7. Equipos, herramientas y materiales

- Amoladora con disco diamantado y guarda

- Rotomartillo con cincel

- Comba y cincel

- Wincha, tiralíneas, lápiz de carpintero

- Rociador de agua

- Carretilla, lampa, sacos para desmonte

## 8. Procedimiento

### Antes del trabajo

- Participar en la charla de 5 minutos y elaborar el ATS (CBO-SST-F-01) en el frente de trabajo, identificando los peligros del día.

- Inspeccionar el EPP y las herramientas; retirar de uso lo que esté dañado o no tenga la cinta del color del mes.

- Revisar los planos y marcar el trazo; confirmar con el responsable de obra que no se cortarán columnas, vigas ni acero estructural.

- Verificar con detector o planos que no existan tuberías o cables energizados en la zona.

- Delimitar el área y proteger a otras personas de la proyección y el polvo.

### Durante el trabajo

- Humedecer la superficie antes de cortar para reducir el polvo.

- Cortar primero el contorno con la amoladora a la profundidad necesaria (sin exceder un tercio del espesor del muro).

- Retirar el material con rotomartillo o con comba y cincel, golpeando en dirección contraria al cuerpo.

- Hacer pausas y rotar con el ayudante para reducir la exposición al ruido y la vibración.

- En losas, no picar zonas de vigas ni cortar el acero sin autorización escrita del ingeniero residente.

### Al terminar

- Retirar el desmonte en sacos al punto de acopio indicado por la obra.

- Limpiar con agua o aspiradora, nunca con aire comprimido ni barriendo en seco.

- Ordenar y limpiar el área; retirar desperdicios y dejar las herramientas en su lugar.

- Reportar al maestro de obra cualquier incidente, condición insegura o desviación ocurrida durante la tarea.

## 9. Restricciones

- No picar elementos estructurales (columnas, vigas, placas) sin autorización escrita.

- No usar la amoladora sin guarda ni con discos dañados.

- No trabajar sin protección respiratoria en el corte de concreto o ladrillo.

|  | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo | Supervisor de SST | Responsable técnico / Maestro de obra | Gerente General |
| Nombre |  |  | Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209 |
| Firma |  |  |  |
| Fecha |  |  |  |

## Registro de difusión del PETS

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

| N° | Apellidos y nombres | DNI | Cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |