| Casa Bonita Oregón | TRASLADO MANUAL DE MATERIALES |  |
| --- | --- | --- |
| Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro |  |  |
| Código: CBO-SST-PETS-04 | Versión: 01 | Revisión: 00 |
| Fecha de creación: 18/10/2026 | Elaborado: SST | Aprobado: GG |
| OBRA / CLIENTE: |  |  |

## 1. Objetivo

Establecer la forma segura de levantar, cargar y trasladar materiales —tuberías, accesorios, rollos de cable, tableros, equipos— para prevenir lesiones lumbares, golpes y caídas.

## 2. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice esta tarea en las obras de edificación donde la empresa presta servicios.

## 3. Referencias legales y otras normas

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y D.S. N° 005-2012-TR.

- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción.

- Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.

- R.M. N° 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía y Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico.

## 4. Responsabilidades

| Cargo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Maestro de obra | Planifica la tarea, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita el PETAR cuando corresponde y verifica que se cumpla este procedimiento. |
| Supervisor de SST | Difunde este PETS, verifica su cumplimiento en campo, inspecciona EPP y herramientas, y detiene el trabajo si hay condiciones inseguras. |
| Operarios, oficiales y ayudantes | Cumple este procedimiento, usa el EPP, participa en el ATS y reporta de inmediato cualquier peligro o incidente. |

## 5. Personal

- Operarios, oficiales y ayudantes.

## 6. Equipos de protección personal

- Casco de seguridad con barbiquejo

- Lentes de seguridad

- Zapatos de seguridad

- Guantes de cuero

- Ropa de trabajo con cintas reflectivas

## 7. Equipos, herramientas y materiales

- Carretilla, patín o carrito de carga

- Sogas para izaje manual

- Tecle o polea para equipos pesados

## 8. Procedimiento

### Antes del traslado

- Participar en la charla de 5 minutos y elaborar el ATS (CBO-SST-F-01) en el frente de trabajo, identificando los peligros del día.

- Evaluar el peso, tamaño y forma de la carga; el peso máximo por persona es de 25 kg (hombres) y 15 kg (mujeres).

- Si la carga supera ese peso o es voluminosa, cargar entre dos o más personas o usar carretilla o patín.

- Revisar que la ruta esté libre de obstáculos, desmonte y huecos.

### Levantamiento

- Colocarse cerca de la carga, con los pies separados al ancho de los hombros.

- Doblar las rodillas manteniendo la espalda recta; sujetar firmemente la carga.

- Levantar con la fuerza de las piernas, sin girar la cintura; para girar, mover los pies.

### Traslado

- Llevar la carga pegada al cuerpo y sin tapar la visión.

- Las tuberías largas se cargan entre dos personas, una en cada extremo, coordinando el paso.

- En escaleras, usar una mano para el pasamanos; si no es posible, usar soga o izaje.

- Para subir materiales a otros pisos, usar soga o el montacargas de la obra, con el área inferior señalizada.

### Descarga y almacenamiento

- Bajar la carga doblando las rodillas.

- Apilar las tuberías en forma horizontal, calzadas para que no rueden, a no más de 1,50 m de altura.

- No dejar materiales en pasadizos, escaleras ni bordes de losa.

## 9. Restricciones

- No cargar más de 25 kg por persona.

- No lanzar materiales desde niveles superiores.

- No trasladar materiales por zonas sin iluminación.

|  | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo | Supervisor de SST | Responsable técnico / Maestro de obra | Gerente General |
| Nombre |  |  | Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209 |
| Firma |  |  |  |
| Fecha |  |  |  |

## Registro de difusión del PETS

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

| N° | Apellidos y nombres | DNI | Cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |