| Casa Bonita Oregón | TENDIDO DE REDES DE AGUA EN PPR POR TERMOFUSIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro |  |  |
| Código: CBO-SST-PETS-05 | Versión: 01 | Revisión: 00 |
| Fecha de creación: 18/10/2026 | Elaborado: SST | Aprobado: GG |
| OBRA / CLIENTE: |  |  |

## 1. Objetivo

Establecer los pasos para el tendido de redes de agua fría y caliente en tubería PPR unida por termofusión, en muros, pisos y techos de edificaciones, controlando los riesgos de quemaduras, contacto eléctrico y caídas.

## 2. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice esta tarea en las obras de edificación donde la empresa presta servicios.

## 3. Referencias legales y otras normas

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y D.S. N° 005-2012-TR.

- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción.

- Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.

- Norma IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones (RNE).

- Instrucciones del fabricante de la tubería y de la termofusora.

## 4. Responsabilidades

| Cargo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Maestro de obra | Planifica la tarea, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita el PETAR cuando corresponde y verifica que se cumpla este procedimiento. |
| Supervisor de SST | Difunde este PETS, verifica su cumplimiento en campo, inspecciona EPP y herramientas, y detiene el trabajo si hay condiciones inseguras. |
| Operarios, oficiales y ayudantes | Cumple este procedimiento, usa el EPP, participa en el ATS y reporta de inmediato cualquier peligro o incidente. |

## 5. Personal

- Operario u oficial gasfitero capacitado en termofusión.

- Ayudante.

## 6. Equipos de protección personal

- Casco de seguridad con barbiquejo

- Lentes de seguridad

- Zapatos de seguridad

- Guantes de cuero

- Ropa de trabajo con cintas reflectivas

- Guantes de cuero para calor (al manipular la termofusora)

- Arnés y línea de vida para trabajos sobre 1,80 m

## 7. Equipos, herramientas y materiales

- Termofusora con matrices (boquillas) del diámetro a usar y su soporte

- Tijera cortatubos para PPR

- Wincha, nivel, lápiz

- Abrazaderas, tacos y tornillos

- Taladro o rotomartillo

- Extintor PQS de 6 kg cerca de la zona

- Tubería y accesorios PPR

## 8. Procedimiento

### Antes del trabajo

- Participar en la charla de 5 minutos y elaborar el ATS (CBO-SST-F-01) en el frente de trabajo, identificando los peligros del día.

- Inspeccionar el EPP y las herramientas; retirar de uso lo que esté dañado o no tenga la cinta del color del mes.

- Revisar planos e identificar el recorrido de la red.

- Verificar el cable y el enchufe de la termofusora y conectarla a un tomacorriente con interruptor diferencial.

- Colocar la termofusora en su soporte, sobre superficie estable, lejos de materiales inflamables y del tránsito de personas.

- Si el trabajo es sobre 1,80 m, tramitar el PETAR de altura y aplicar el PETS-01.

### Termofusión

- Instalar las matrices del diámetro correcto con la termofusora fría y ajustarlas con la llave.

- Encender la termofusora y esperar a que alcance la temperatura de trabajo (≈ 260 °C, luz indicadora).

- Cortar la tubería en ángulo recto con la tijera, limpiar y marcar la profundidad de inserción.

- Introducir al mismo tiempo el tubo y el accesorio en las matrices, sin girar, durante el tiempo indicado por el fabricante.

- Retirar y unir de inmediato el tubo y el accesorio, sin girar, y mantener unidos unos segundos hasta que enfríe.

- No tocar las matrices ni la placa caliente; sujetar el tubo lejos de la zona de calentamiento.

### Instalación de la red

- Fijar la tubería con abrazaderas a la distancia indicada por el fabricante.

- En muros, colocar la tubería en las canaletas picadas según el PETS-03.

- Dejar tapados los extremos de la red para evitar el ingreso de suciedad.

### Al terminar

- Apagar y desconectar la termofusora; dejarla enfriar en su soporte antes de guardarla.

- Ordenar y limpiar el área; retirar desperdicios y dejar las herramientas en su lugar.

- Reportar al maestro de obra cualquier incidente, condición insegura o desviación ocurrida durante la tarea.

## 9. Restricciones

- No dejar la termofusora encendida sin vigilancia.

- No usar la termofusora en zonas con agua o con cables dañados.

- No enfriar las matrices con agua.

- No trabajar en altura sin PETAR y arnés.

|  | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo | Supervisor de SST | Responsable técnico / Maestro de obra | Gerente General |
| Nombre |  |  | Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209 |
| Firma |  |  |  |
| Fecha |  |  |  |

## Registro de difusión del PETS

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

| N° | Apellidos y nombres | DNI | Cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |