| Casa Bonita Oregón | TENDIDO DE REDES DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN EN PVC |  |
| --- | --- | --- |
| Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro |  |  |
| Código: CBO-SST-PETS-06 | Versión: 01 | Revisión: 00 |
| Fecha de creación: 18/10/2026 | Elaborado: SST | Aprobado: GG |
| OBRA / CLIENTE: |  |  |

## 1. Objetivo

Establecer los pasos para instalar redes de desagüe y ventilación con tubería PVC unida con pegamento, controlando los riesgos de incendio, inhalación de solventes, cortes y caídas.

## 2. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice esta tarea en las obras de edificación donde la empresa presta servicios.

## 3. Referencias legales y otras normas

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y D.S. N° 005-2012-TR.

- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción.

- Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.

- Norma IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones (RNE).

- Hoja de seguridad (MSDS) del pegamento y del limpiador de PVC.

## 4. Responsabilidades

| Cargo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Maestro de obra | Planifica la tarea, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita el PETAR cuando corresponde y verifica que se cumpla este procedimiento. |
| Supervisor de SST | Difunde este PETS, verifica su cumplimiento en campo, inspecciona EPP y herramientas, y detiene el trabajo si hay condiciones inseguras. |
| Operarios, oficiales y ayudantes | Cumple este procedimiento, usa el EPP, participa en el ATS y reporta de inmediato cualquier peligro o incidente. |

## 5. Personal

- Operario u oficial gasfitero.

- Ayudante.

## 6. Equipos de protección personal

- Casco de seguridad con barbiquejo

- Lentes de seguridad

- Zapatos de seguridad

- Guantes de cuero

- Ropa de trabajo con cintas reflectivas

- Guantes de nitrilo (pegamento y limpiador)

- Respirador con cartucho para vapores orgánicos en ambientes cerrados o poco ventilados

- Arnés y línea de vida para trabajos sobre 1,80 m

## 7. Equipos, herramientas y materiales

- Arco de sierra o cortatubo

- Lima o escofina para biselar

- Pegamento y limpiador para PVC con su MSDS

- Brocha o aplicador

- Nivel, wincha

- Abrazaderas, colgadores

- Extintor PQS de 6 kg

## 8. Procedimiento

### Antes del trabajo

- Participar en la charla de 5 minutos y elaborar el ATS (CBO-SST-F-01) en el frente de trabajo, identificando los peligros del día.

- Inspeccionar el EPP y las herramientas; retirar de uso lo que esté dañado o no tenga la cinta del color del mes.

- Revisar planos, pendientes y ubicación de los puntos de desagüe.

- Verificar que no haya trabajos en caliente (soldadura, amoladora, termofusión) cerca de la zona de pegado y que exista ventilación.

- Ubicar el extintor PQS en el área.

### Corte y preparación

- Medir y cortar la tubería en ángulo recto, sujetándola con soporte o prensa.

- Retirar las rebabas y biselar el extremo con la lima.

- Probar el encaje del tubo con el accesorio en seco.

### Pegado

- Aplicar el limpiador en el tubo y en el accesorio.

- Aplicar el pegamento de manera uniforme en ambas superficies; cerrar los envases inmediatamente después de usarlos.

- Introducir el tubo en el accesorio con un cuarto de giro y sostener unos segundos.

- Dejar secar el tiempo indicado por el fabricante antes de mover o probar.

### Instalación

- Colocar la red con la pendiente indicada en los planos y fijarla con abrazaderas o colgadores.

- En zanjas, aplicar barreras y entibado si la profundidad supera 1,50 m; el desmonte se coloca a más de 0,60 m del borde.

- Tapar los extremos libres de la red.

### Al terminar

- Guardar el pegamento y el limpiador bien cerrados, en lugar ventilado y lejos del calor.

- Eliminar los trapos y envases vacíos con restos de solvente en un recipiente cerrado.

- Ordenar y limpiar el área; retirar desperdicios y dejar las herramientas en su lugar.

## 9. Restricciones

- No fumar ni hacer trabajos en caliente a menos de 10 m del pegado.

- No usar pegamento en ambientes cerrados sin ventilación ni respirador.

- No trasvasar el pegamento a envases sin etiqueta.

|  | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo | Supervisor de SST | Responsable técnico / Maestro de obra | Gerente General |
| Nombre |  |  | Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209 |
| Firma |  |  |  |
| Fecha |  |  |  |

## Registro de difusión del PETS

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

| N° | Apellidos y nombres | DNI | Cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |