| Casa Bonita Oregón | INSTALACIÓN DE MONTANTES EN DUCTOS Y SHAFTS |  |
| --- | --- | --- |
| Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro |  |  |
| Código: CBO-SST-PETS-07 | Versión: 01 | Revisión: 00 |
| Fecha de creación: 18/10/2026 | Elaborado: SST | Aprobado: GG |
| OBRA / CLIENTE: |  |  |

## 1. Objetivo

Establecer los pasos para instalar montantes de agua, desagüe y ventilación en ductos y shafts verticales de edificaciones, controlando los riesgos de caída de personas y de objetos.

## 2. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice esta tarea en las obras de edificación donde la empresa presta servicios.

## 3. Referencias legales y otras normas

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y D.S. N° 005-2012-TR.

- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción.

- Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.

- Norma IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones (RNE).

## 4. Responsabilidades

| Cargo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Maestro de obra | Planifica la tarea, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita el PETAR cuando corresponde y verifica que se cumpla este procedimiento. |
| Supervisor de SST | Difunde este PETS, verifica su cumplimiento en campo, inspecciona EPP y herramientas, y detiene el trabajo si hay condiciones inseguras. |
| Operarios, oficiales y ayudantes | Cumple este procedimiento, usa el EPP, participa en el ATS y reporta de inmediato cualquier peligro o incidente. |

## 5. Personal

- Operario u oficial gasfitero con capacitación en trabajo en altura y aptitud médica.

- Ayudante (vigía en el nivel inferior).

- Maestro de obra (autoriza el PETAR).

## 6. Equipos de protección personal

- Casco de seguridad con barbiquejo

- Lentes de seguridad

- Zapatos de seguridad

- Guantes de cuero

- Ropa de trabajo con cintas reflectivas

- Arnés de cuerpo completo y línea de vida con absorbedor

- Guantes de nitrilo (si hay pegado)

## 7. Equipos, herramientas y materiales

- Punto de anclaje o línea de vida vertical

- Plataforma o tablones de trabajo sobre el ducto

- Sogas y poleas para izar tuberías

- Cordones para herramientas

- Abrazaderas, tacos, taladro

- Barreras y letreros 'PELIGRO – TRABAJOS EN DUCTO'

## 8. Procedimiento

### Antes del trabajo

- Participar en la charla de 5 minutos y elaborar el ATS (CBO-SST-F-01) en el frente de trabajo, identificando los peligros del día.

- Tramitar el PETAR de altura (CBO-SST-F-02).

- Inspeccionar el EPP y las herramientas; retirar de uso lo que esté dañado o no tenga la cinta del color del mes.

- Coordinar con el contratista principal para cerrar y señalizar el ducto en todos los niveles inferiores; nadie debe trabajar debajo.

- Verificar que el ducto tenga tapa, baranda o plataforma; si está abierto, instalar protección antes de iniciar.

### Durante el trabajo

- Anclarse a un punto fijo ubicado sobre la cabeza antes de acercarse al borde del ducto.

- Izar las tuberías con soga desde el nivel inferior o superior, con señales acordadas entre el operario y el ayudante.

- Amarrar todas las herramientas con cordón.

- Instalar la montante desde el nivel inferior hacia arriba, fijando cada tramo con abrazaderas antes de continuar.

- El vigía permanece en el nivel inferior, impidiendo el paso de personas.

### Al terminar

- Volver a colocar las tapas o barandas del ducto en cada nivel.

- Retirar herramientas y desperdicios del ducto.

- Cerrar el PETAR.

- Ordenar y limpiar el área; retirar desperdicios y dejar las herramientas en su lugar.

## 9. Restricciones

- No trabajar en ductos sin arnés anclado ni PETAR.

- No dejar ductos abiertos sin protección.

- No trabajar al mismo tiempo en dos niveles del mismo ducto.

|  | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo | Supervisor de SST | Responsable técnico / Maestro de obra | Gerente General |
| Nombre |  |  | Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209 |
| Firma |  |  |  |
| Fecha |  |  |  |

## Registro de difusión del PETS

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

| N° | Apellidos y nombres | DNI | Cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |