| Casa Bonita Oregón | TRABAJOS EN CISTERNAS Y TANQUES (ESPACIO CONFINADO) |  |
| --- | --- | --- |
| Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro |  |  |
| Código: CBO-SST-PETS-10 | Versión: 01 | Revisión: 00 |
| Fecha de creación: 18/10/2026 | Elaborado: SST | Aprobado: GG |
| OBRA / CLIENTE: |  |  |

## 1. Objetivo

Establecer los pasos para ingresar y trabajar de forma segura en cisternas, tanques elevados y cuartos de bombas enterrados, considerados espacios confinados, para prevenir asfixia, intoxicación, caídas y electrocución.

## 2. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice esta tarea en las obras de edificación donde la empresa presta servicios.

## 3. Referencias legales y otras normas

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y D.S. N° 005-2012-TR.

- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción.

- Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.

## 4. Responsabilidades

| Cargo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Maestro de obra | Planifica la tarea, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita el PETAR cuando corresponde y verifica que se cumpla este procedimiento. |
| Supervisor de SST | Difunde este PETS, verifica su cumplimiento en campo, inspecciona EPP y herramientas, y detiene el trabajo si hay condiciones inseguras. |
| Operarios, oficiales y ayudantes | Cumple este procedimiento, usa el EPP, participa en el ATS y reporta de inmediato cualquier peligro o incidente. |

## 5. Personal

- Mínimo dos personas: un trabajador que ingresa y un vigía que permanece afuera en todo momento.

- Personal capacitado en espacios confinados y primeros auxilios.

- Maestro de obra (autoriza el PETAR).

## 6. Equipos de protección personal

- Casco de seguridad con barbiquejo

- Lentes de seguridad

- Guantes de cuero

- Ropa de trabajo con cintas reflectivas

- Arnés de cuerpo completo con argolla dorsal y línea de rescate

- Botas de jebe antideslizantes

- Respirador según la evaluación de la atmósfera

## 7. Equipos, herramientas y materiales

- Detector de gases calibrado (O₂, gases inflamables, CO, H₂S)

- Ventilador o extractor con manga

- Trípode o punto de anclaje para rescate

- Escalera fija o portátil asegurada

- Iluminación a 24 V o a batería; herramientas inalámbricas

- Radio o celular, extintor, botiquín

## 8. Procedimiento

### Antes del ingreso

- Participar en la charla de 5 minutos y elaborar el ATS (CBO-SST-F-01) en el frente de trabajo, identificando los peligros del día.

- Tramitar el PETAR de espacio confinado (CBO-SST-F-04).

- Vaciar la cisterna y cerrar y bloquear las válvulas de llenado y las bombas (PETS-14).

- Abrir todas las tapas y ventilar con extractor como mínimo 15 minutos antes de ingresar.

- Medir la atmósfera desde afuera, en la parte alta, media y baja: oxígeno entre 19,5 % y 23,5 %; gases inflamables menores al 10 % del LIE; CO menor a 25 ppm; H₂S menor a 10 ppm. Registrar en el PETAR.

- Si alguna medición está fuera de rango, NO INGRESAR.

### Durante el trabajo

- Ingresar con arnés conectado a la línea de rescate, sujeta al trípode o al punto de anclaje exterior.

- Mantener la ventilación funcionando y medir la atmósfera de forma continua o cada 30 minutos.

- El vigía no se retira, mantiene contacto visual o verbal permanente y controla el tiempo dentro.

- Bajar herramientas y materiales con soga; no ingresar extensiones de 220 V ni equipos a combustión.

- Al aplicar pegamentos o pinturas dentro de la cisterna, usar respirador y aumentar la ventilación.

- Ante cualquier malestar (mareo, dolor de cabeza) o alarma del detector, salir de inmediato.

### Rescate

- El vigía da la alarma y rescata desde afuera usando la línea de rescate.

- El vigía NUNCA ingresa a rescatar sin equipo y sin otro vigía afuera.

- Aplicar el Plan de respuesta ante emergencias (CBO-SST-PLN-02).

### Al terminar

- Retirar personal, herramientas y materiales; contar al personal.

- Cerrar las tapas y retirar el bloqueo de válvulas y bombas.

- Cerrar el PETAR.

## 9. Restricciones

- Prohibido ingresar sin PETAR, sin medición de gases o sin vigía.

- Prohibido usar equipos a combustión (motobombas, generadores) dentro o cerca de la boca de la cisterna.

- Prohibido ingresar a rescatar sin equipo de protección respiratoria y sin entrenamiento.

|  | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo | Supervisor de SST | Responsable técnico / Maestro de obra | Gerente General |
| Nombre |  |  | Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209 |
| Firma |  |  |  |
| Fecha |  |  |  |

## Registro de difusión del PETS

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

| N° | Apellidos y nombres | DNI | Cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |