| Casa Bonita Oregón | ENTUBADO EN LOSAS Y MUROS |  |
| --- | --- | --- |
| Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro |  |  |
| Código: CBO-SST-PETS-12 | Versión: 01 | Revisión: 00 |
| Fecha de creación: 18/10/2026 | Elaborado: SST | Aprobado: GG |
| OBRA / CLIENTE: |  |  |

## 1. Objetivo

Establecer los pasos para instalar tuberías y cajas eléctricas sobre el encofrado de losas (antes del vaciado) y en muros, controlando los riesgos de caídas, punzonamientos, cortes y quemaduras.

## 2. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice esta tarea en las obras de edificación donde la empresa presta servicios.

## 3. Referencias legales y otras normas

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y D.S. N° 005-2012-TR.

- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción.

- Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.

- Código Nacional de Electricidad – Utilización.

- Norma EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores (RNE).

## 4. Responsabilidades

| Cargo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Maestro de obra | Planifica la tarea, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita el PETAR cuando corresponde y verifica que se cumpla este procedimiento. |
| Supervisor de SST | Difunde este PETS, verifica su cumplimiento en campo, inspecciona EPP y herramientas, y detiene el trabajo si hay condiciones inseguras. |
| Operarios, oficiales y ayudantes | Cumple este procedimiento, usa el EPP, participa en el ATS y reporta de inmediato cualquier peligro o incidente. |

## 5. Personal

- Operario u oficial electricista.

- Ayudante.

## 6. Equipos de protección personal

- Casco de seguridad con barbiquejo

- Lentes de seguridad

- Zapatos de seguridad

- Guantes de cuero

- Ropa de trabajo con cintas reflectivas

- Zapatos de seguridad con plantilla antiperforante (trabajo sobre acero)

- Arnés y línea de vida cerca de bordes de losa sin protección

- Bloqueador solar y cortasol para casco

## 7. Equipos, herramientas y materiales

- Tubería PVC-P o SAP, curvas y cajas

- Arco de sierra, pistola de calor o resorte para curvar

- Alambre de amarre, alicate

- Wincha, tiza

## 8. Procedimiento

### Antes del trabajo

- Participar en la charla de 5 minutos y elaborar el ATS (CBO-SST-F-01) en el frente de trabajo, identificando los peligros del día.

- Inspeccionar el EPP y las herramientas; retirar de uso lo que esté dañado o no tenga la cinta del color del mes.

- Revisar planos y coordinar con el ingeniero residente los plazos antes del vaciado.

- Verificar que los bordes de losa tengan barandas; si no las tienen, no trabajar a menos de 2 m del borde sin arnés anclado (PETAR de altura).

- Colocar tablones para transitar sobre el acero de la losa.

### Instalación en losa

- Caminar solo sobre tablones o sobre los puntos de cruce del acero; no pisar entre varillas.

- Cortar la tubería con arco de sierra sujetándola firmemente.

- Curvar la tubería con resorte o con pistola de calor, apoyando la pistola en su soporte y sin tocar la zona caliente.

- Fijar las cajas al encofrado y amarrar la tubería al acero con alambre.

- Doblar las puntas de alambre hacia abajo para evitar cortes.

### Instalación en muros

- Colocar las tuberías y cajas en las canaletas picadas según el PETS-03.

- Fijar con mortero o grapas.

### Al terminar

- Tapar las bocas de las tuberías para evitar el ingreso de concreto.

- Retirar retazos de tubería y alambre de la losa.

- Ordenar y limpiar el área; retirar desperdicios y dejar las herramientas en su lugar.

## 9. Restricciones

- No trabajar cerca de bordes de losa sin protección colectiva o arnés.

- No permanecer sobre la losa durante el vaciado de concreto, salvo autorización del residente.

- No dejar la pistola de calor encendida sobre la losa.

|  | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo | Supervisor de SST | Responsable técnico / Maestro de obra | Gerente General |
| Nombre |  |  | Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209 |
| Firma |  |  |  |
| Fecha |  |  |  |

## Registro de difusión del PETS

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

| N° | Apellidos y nombres | DNI | Cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |