| Casa Bonita Oregón | CABLEADO DE CIRCUITOS |  |
| --- | --- | --- |
| Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro |  |  |
| Código: CBO-SST-PETS-13 | Versión: 01 | Revisión: 00 |
| Fecha de creación: 18/10/2026 | Elaborado: SST | Aprobado: GG |
| OBRA / CLIENTE: |  |  |

## 1. Objetivo

Establecer los pasos para pasar, conectar y rotular los conductores eléctricos dentro de las tuberías, controlando los riesgos de sobreesfuerzo, cortes, caídas y contacto eléctrico.

## 2. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice esta tarea en las obras de edificación donde la empresa presta servicios.

## 3. Referencias legales y otras normas

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y D.S. N° 005-2012-TR.

- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción.

- Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.

- Código Nacional de Electricidad – Utilización.

- Norma EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores (RNE).

## 4. Responsabilidades

| Cargo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Maestro de obra | Planifica la tarea, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita el PETAR cuando corresponde y verifica que se cumpla este procedimiento. |
| Supervisor de SST | Difunde este PETS, verifica su cumplimiento en campo, inspecciona EPP y herramientas, y detiene el trabajo si hay condiciones inseguras. |
| Operarios, oficiales y ayudantes | Cumple este procedimiento, usa el EPP, participa en el ATS y reporta de inmediato cualquier peligro o incidente. |

## 5. Personal

- Operario u oficial electricista.

- Ayudante.

## 6. Equipos de protección personal

- Casco de seguridad con barbiquejo

- Lentes de seguridad

- Guantes de cuero

- Ropa de trabajo con cintas reflectivas

- Guantes dieléctricos si existe cualquier posibilidad de circuito energizado

- Zapatos dieléctricos

- Arnés y línea de vida sobre 1,80 m

## 7. Equipos, herramientas y materiales

- Guía pasacables

- Lubricante para cables

- Pelacables, alicate, cuchilla de electricista

- Porta-rollos o devanadora

- Cinta aislante, cinta para rotular

- Escalera tipo tijera dieléctrica

## 8. Procedimiento

### Antes del trabajo

- Participar en la charla de 5 minutos y elaborar el ATS (CBO-SST-F-01) en el frente de trabajo, identificando los peligros del día.

- Inspeccionar el EPP y las herramientas; retirar de uso lo que esté dañado o no tenga la cinta del color del mes.

- Verificar que los circuitos a cablear no estén conectados al tablero o que estén bloqueados (PETS-14).

- Colocar los rollos de cable en el porta-rollos para que no se enreden.

### Pasado de cables

- Introducir la guía en la tubería y amarrar firmemente los conductores al extremo.

- Aplicar lubricante para cables.

- Jalar los cables de forma constante y coordinada entre dos personas: uno alimenta y otro jala.

- No jalar en forma brusca: la guía puede soltarse y golpear.

- Para cajas en techo, usar escalera tipo tijera dieléctrica según el PETS-01.

### Conexión y rotulado

- Pelar los conductores con pelacables, cortando en dirección contraria al cuerpo.

- Dejar las puntas aisladas con cinta y rotuladas por circuito.

- No conectar al tablero hasta completar las pruebas de aislamiento (PETS-17).

### Al terminar

- Recoger retazos de cable y aislamiento.

- Ordenar y limpiar el área; retirar desperdicios y dejar las herramientas en su lugar.

## 9. Restricciones

- No cablear circuitos conectados a una fuente energizada.

- No usar la cuchilla en dirección al cuerpo.

- No usar escaleras metálicas.

|  | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo | Supervisor de SST | Responsable técnico / Maestro de obra | Gerente General |
| Nombre |  |  | Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209 |
| Firma |  |  |  |
| Fecha |  |  |  |

## Registro de difusión del PETS

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

| N° | Apellidos y nombres | DNI | Cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |