| Casa Bonita Oregón | INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y LUMINARIAS |  |
| --- | --- | --- |
| Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro |  |  |
| Código: CBO-SST-PETS-15 | Versión: 01 | Revisión: 00 |
| Fecha de creación: 18/10/2026 | Elaborado: SST | Aprobado: GG |
| OBRA / CLIENTE: |  |  |

## 1. Objetivo

Establecer los pasos para instalar y conectar tomacorrientes, interruptores, luminarias y equipos de alumbrado, controlando los riesgos de electrocución, caídas y cortes.

## 2. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice esta tarea en las obras de edificación donde la empresa presta servicios.

## 3. Referencias legales y otras normas

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y D.S. N° 005-2012-TR.

- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción.

- Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.

- Código Nacional de Electricidad – Utilización.

- Norma EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores (RNE).

## 4. Responsabilidades

| Cargo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Maestro de obra | Planifica la tarea, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita el PETAR cuando corresponde y verifica que se cumpla este procedimiento. |
| Supervisor de SST | Difunde este PETS, verifica su cumplimiento en campo, inspecciona EPP y herramientas, y detiene el trabajo si hay condiciones inseguras. |
| Operarios, oficiales y ayudantes | Cumple este procedimiento, usa el EPP, participa en el ATS y reporta de inmediato cualquier peligro o incidente. |

## 5. Personal

- Operario u oficial electricista.

- Ayudante.

## 6. Equipos de protección personal

- Lentes de seguridad

- Guantes de cuero

- Ropa de trabajo con cintas reflectivas

- Guantes dieléctricos clase 0

- Zapatos dieléctricos

- Casco dieléctrico

- Arnés y línea de vida sobre 1,80 m

## 7. Equipos, herramientas y materiales

- Desarmadores y alicates con aislamiento 1000 V

- Detector de tensión

- Escalera tipo tijera dieléctrica o andamio

- Taladro, tacos y tornillos

- Kit de bloqueo

## 8. Procedimiento

### Antes del trabajo

- Participar en la charla de 5 minutos y elaborar el ATS (CBO-SST-F-01) en el frente de trabajo, identificando los peligros del día.

- Inspeccionar el EPP y las herramientas; retirar de uso lo que esté dañado o no tenga la cinta del color del mes.

- Si los circuitos ya están conectados al tablero: desenergizar, bloquear y etiquetar (PETS-14) y tramitar el PETAR eléctrico.

- Verificar la ausencia de tensión con el detector en cada caja antes de tocar los conductores.

### Instalación

- Conectar los aparatos respetando colores: fase, neutro y tierra.

- Ajustar bien los bornes y acomodar los conductores dentro de la caja sin forzarlos.

- Para luminarias en techo, usar escalera o andamio según el PETS-01; si la luminaria pesa más de 10 kg, instalar entre dos personas.

- Desembalar las luminarias en el lugar de instalación y manipular los vidrios con guantes.

### Al terminar

- Colocar todas las tapas y placas antes de energizar.

- Retirar el bloqueo según el PETS-14 y probar el funcionamiento.

- Ordenar y limpiar el área; retirar desperdicios y dejar las herramientas en su lugar.

## 9. Restricciones

- No conectar aparatos en circuitos energizados.

- No dejar cajas con conductores expuestos sin tapa ni cinta.

- No usar escaleras metálicas.

|  | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo | Supervisor de SST | Responsable técnico / Maestro de obra | Gerente General |
| Nombre |  |  | Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209 |
| Firma |  |  |  |
| Fecha |  |  |  |

## Registro de difusión del PETS

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

| N° | Apellidos y nombres | DNI | Cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |