| Casa Bonita Oregón | MONTAJE DE TABLEROS E INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS |  |
| --- | --- | --- |
| Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro |  |  |
| Código: CBO-SST-PETS-18 | Versión: 01 | Revisión: 00 |
| Fecha de creación: 18/10/2026 | Elaborado: SST | Aprobado: GG |
| OBRA / CLIENTE: |  |  |

## 1. Objetivo

Establecer los pasos para instalar y conectar tableros de distribución con sus interruptores termomagnéticos y diferenciales, controlando los riesgos de contacto eléctrico, arco eléctrico, golpes y proyección de partículas.

## 2. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice esta tarea en las obras de edificación donde la empresa presta servicios.

## 3. Referencias legales y otras normas

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y D.S. N° 005-2012-TR.

- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción.

- Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.

- Código Nacional de Electricidad – Utilización.

- Norma EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores (RNE).

- R.M. N° 111-2013-MEM/DM.

## 4. Responsabilidades

| Cargo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Maestro de obra | Planifica la tarea, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita el PETAR cuando corresponde y verifica que se cumpla este procedimiento. |
| Supervisor de SST | Difunde este PETS, verifica su cumplimiento en campo, inspecciona EPP y herramientas, y detiene el trabajo si hay condiciones inseguras. |
| Operarios, oficiales y ayudantes | Cumple este procedimiento, usa el EPP, participa en el ATS y reporta de inmediato cualquier peligro o incidente. |

## 5. Personal

- Operario electricista calificado.

- Ayudante.

## 6. Equipos de protección personal

- Lentes de seguridad

- Guantes de cuero

- Ropa de trabajo con cintas reflectivas

- Guantes dieléctricos clase 0

- Zapatos dieléctricos

- Casco dieléctrico

- Careta para arco eléctrico

## 7. Equipos, herramientas y materiales

- Tablero, interruptores termomagnéticos y diferenciales, barras

- Taladro, tacos, pernos

- Desarmadores y alicates con aislamiento 1000 V

- Terminales y prensaterminales

- Detector de tensión, kit de bloqueo

- Nivel

## 8. Procedimiento

### Antes del trabajo

- Participar en la charla de 5 minutos y elaborar el ATS (CBO-SST-F-01) en el frente de trabajo, identificando los peligros del día.

- Inspeccionar el EPP y las herramientas; retirar de uso lo que esté dañado o no tenga la cinta del color del mes.

- Verificar que el alimentador del tablero esté desenergizado, bloqueado y etiquetado en su origen (PETS-14), y tramitar el PETAR eléctrico.

- Verificar la ausencia de tensión.

### Montaje

- Marcar y perforar la pared con lentes de seguridad; fijar la caja del tablero nivelada.

- Montar los interruptores en el riel según el diagrama unifilar.

- Conectar los conductores con terminales, respetando colores y secciones; ajustar los bornes con el torque adecuado.

- Conectar la barra de tierra y verificar su continuidad hasta el pozo a tierra.

### Al terminar

- Colocar la tapa interior y la puerta del tablero; ningún borne debe quedar expuesto.

- Rotular los circuitos.

- La energización se realiza según el PETS-17.

- Ordenar y limpiar el área; retirar desperdicios y dejar las herramientas en su lugar.

## 9. Restricciones

- No trabajar en tableros energizados.

- No dejar tableros sin tapa.

- No puentear ni anular interruptores diferenciales.

|  | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo | Supervisor de SST | Responsable técnico / Maestro de obra | Gerente General |
| Nombre |  |  | Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209 |
| Firma |  |  |  |
| Fecha |  |  |  |

## Registro de difusión del PETS

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

| N° | Apellidos y nombres | DNI | Cargo | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |