| Casa Bonita Oregón | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |
| --- | --- | --- |
| Sistema de Gestión de SST |  |  |
| Código: CBO-SST-PLN-01 | Versión: 01 | Revisión: 00 |
| Fecha de creación: 18/10/2026 | Elaborado: SST | Aprobado: GG |
| OBRA / CLIENTE: |  |  |

| Obra / proyecto | Cliente / contratista principal | Ubicación de la obra | Especialidad contratada ☐ Sanitarias ☐ Eléctricas |
| --- | --- | --- | --- |
| Plazo de ejecución |

## 1. Objetivo

Establecer las medidas de seguridad y salud en el trabajo que Casa Bonita Oregón S.A.C. aplicará durante la ejecución de las instalaciones sanitarias y/o eléctricas de la obra, con el fin de prevenir accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, en concordancia con el Plan de SST de la obra del contratista principal.

## 2. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. (gerencia, supervisor de SST, maestros de obra, operarios, oficiales y ayudantes) y a todas las actividades de la empresa dentro de la obra: tendido de redes de agua (PPR) y desagüe (PVC), montantes, equipos de bombeo, cisternas y tanques, entubado, cableado, tableros, aparatos eléctricos, luminarias y pozos a tierra.

## 3. Base legal

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su modificatoria Ley N° 30222.

- D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.

- Norma G.050 Seguridad durante la Construcción, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

- R.M. N° 050-2013-TR, Formatos referenciales del Sistema de Gestión de SST.

- R.M. N° 111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad.

- Código Nacional de Electricidad – Utilización; Normas IS.010 y EM.010 del RNE.

- Ley N° 26790 y D.S. N° 003-98-SA, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

## 4. Política de SST

La Política de SST (CBO-SST-POL-01), firmada por la Gerencia General, se difunde a todo el personal en la inducción y se mantiene disponible en obra.

## 5. Organización y responsabilidades

| Cargo | Responsabilidades en SST |
| --- | --- |
| Gerente General | Liderar el sistema de SST; aprobar política, plan y programas; proveer recursos (EPP, capacitación, exámenes médicos, SCTR); designar al personal competente. |
| Supervisor de SST | Elaborar y actualizar IPERC, PETS y registros; realizar inducción, charlas e inspecciones; verificar ATS y PETAR; investigar incidentes; coordinar con el área de SST del contratista principal. |
| Maestro de obra / responsable de cuadrilla | Planificar el trabajo diario; elaborar el ATS con su cuadrilla; tramitar los PETAR; asegurar el uso de EPP y herramientas en buen estado; detener trabajos inseguros. |
| Operarios, oficiales y ayudantes | Cumplir los PETS y las indicaciones de seguridad; usar correctamente el EPP; participar en ATS y charlas; reportar peligros, incidentes y accidentes de inmediato. |

La organización se detalla en el Organigrama de SST (CBO-SST-ORG-01).

## 6. Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos

- Se aplica la Matriz IPERC de instalaciones sanitarias (CBO-SST-IPERC-01) y de instalaciones eléctricas (CBO-SST-IPERC-02), con la metodología de la R.M. N° 050-2013-TR.

- Antes de cada tarea, la cuadrilla elabora el ATS (CBO-SST-F-01) en el frente de trabajo.

- Los trabajos de alto riesgo requieren PETAR: trabajo en altura (F-02), trabajo en caliente (F-03), espacio confinado (F-04) y trabajo eléctrico (F-05).

- La IPERC se actualiza cuando cambian las condiciones de trabajo, ocurre un incidente o se incorpora una nueva actividad.

## 7. Procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS)

Las actividades se ejecutan según los PETS CBO-SST-PETS-01 al 18, que son difundidos al personal antes de iniciar cada actividad y se mantienen en el frente de trabajo.

## 8. Equipos de protección personal

La empresa entrega gratuitamente el EPP según la Matriz de EPP por puesto (CBO-SST-MEP-01) y lo registra en el Registro de equipos de seguridad o emergencia (CBO-SST-REG-06). El EPP se inspecciona antes de cada uso y se repone cuando está dañado o vencido.

## 9. Capacitación y sensibilización

- Inducción a todo trabajador nuevo antes de ingresar a obra.

- Charla de 5 minutos diaria antes del inicio de labores (CBO-SST-F-06).

- Capacitaciones específicas según el Programa anual de capacitaciones (CBO-SST-PRG-02), como mínimo cuatro al año.

## 10. Inspecciones

| Inspección | Frecuencia | Formato |
| --- | --- | --- |
| Herramientas eléctricas portátiles y extensiones | Diaria (antes del uso) y mensual con cinta de color | CBO-SST-F-07 |
| Escaleras y andamios | Diaria antes del uso | CBO-SST-F-08 |
| Arnés y línea de vida | Antes de cada uso | CBO-SST-F-09 |
| Extintor y botiquín | Mensual | CBO-SST-F-10 |
| Inspección general de SST del frente de trabajo | Semanal | CBO-SST-REG-04 |

## 11. Salud ocupacional

- Exámenes médicos ocupacionales preocupacional, periódico y de retiro, según la R.M. N° 312-2011-MINSA; examen de aptitud para trabajo en altura cuando corresponda.

- Todo trabajador cuenta con SCTR de salud y pensión vigente antes de ingresar a obra.

- Registro de exámenes médicos ocupacionales (CBO-SST-REG-02).

## 12. Preparación y respuesta ante emergencias

Se aplica el Plan de respuesta ante emergencias (CBO-SST-PLN-02), integrado al plan de emergencias de la obra. El personal participa en los simulacros que organice el contratista principal.

## 13. Investigación de accidentes e incidentes

Todo accidente o incidente se reporta de inmediato al maestro de obra, al Supervisor de SST y al área de SST del contratista principal; se investiga y se registra en el Registro de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos e incidentes (CBO-SST-REG-01). Los accidentes mortales y los incidentes peligrosos se notifican al Ministerio de Trabajo dentro de las 24 horas.

## 14. Registros del sistema

Se mantienen los registros obligatorios de la R.M. N° 050-2013-TR (CBO-SST-REG-01 al 08), junto con los ATS, PETAR, charlas y check-lists de la obra.

## 15. Mejora continua

Al cierre de cada obra y como mínimo una vez al año, la Gerencia General y el Supervisor de SST revisan los resultados (estadísticas, inspecciones, incidentes y auditorías) y actualizan este plan.

|  | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo | Supervisor de SST | Responsable técnico / Maestro de obra | Gerente General |
| Nombre |  |  | Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209 |
| Firma |  |  |  |
| Fecha |  |  |  |