| Casa Bonita Oregón | PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS |  |
| --- | --- | --- |
| Sistema de Gestión de SST |  |  |
| Código: CBO-SST-PLN-02 | Versión: 01 | Revisión: 00 |
| Fecha de creación: 18/10/2026 | Elaborado: SST | Aprobado: GG |
| OBRA / CLIENTE: |  |  |

## 1. Objetivo

Establecer las acciones que el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. debe seguir antes, durante y después de una emergencia en obra, para proteger la vida de las personas y reducir los daños, en coordinación con el plan de emergencias del contratista principal.

## 2. Organización ante emergencias

| Función | Responsable | Nombre |
| --- | --- | --- |
| Jefe de emergencia: dirige la respuesta y comunica al contratista principal | Supervisor de SST |  |
| Brigada de primeros auxilios | Maestro de obra sanitarias |  |
| Brigada contra incendios: uso de extintores | Maestro de obra eléctricas |  |
| Brigada de evacuación: conduce al personal a la zona segura y cuenta al personal | Operario designado |  |

## 3. Directorio de emergencia

| Entidad | Teléfono |
| --- | --- |
| Bomberos | 116 |
| Policía Nacional | 105 |
| SAMU (ambulancia) | 106 |
| Centro de salud / clínica más cercana a la obra (nombre y dirección) |  |
| Aseguradora del SCTR – central de emergencias |  |
| Empresa eléctrica de la zona – emergencias |  |
| Área de SST del contratista principal |  |
| Gerente General – Jesús Donato Villar Bendezú | 922 732 329 |
| Supervisor de SST – Casa Bonita Oregón S.A.C. |  |

## 4. Recursos para emergencias

- Extintor PQS de 6 kg (tipo ABC) en cada frente de trabajo en caliente o eléctrico, con inspección mensual vigente.

- Botiquín de primeros auxilios: gasas y apósitos estériles, vendas elásticas, esparadrapo, algodón, guantes descartables, suero fisiológico, alcohol, agua oxigenada, crema o gel para quemaduras, tijera, pinza, termómetro, linterna.

- Camilla rígida y collarín cervical (los de la obra, coordinados con el contratista principal).

- Celular con saldo y el directorio de emergencia impreso en el frente de trabajo.

## 5. Procedimiento general

- Detener el trabajo y alertar en voz alta a los compañeros.

- Asegurar la zona: cortar la energía eléctrica, cerrar válvulas de agua o gas, apagar equipos.

- Comunicar al maestro de obra, al Supervisor de SST y al área de SST del contratista principal.

- Atender a los heridos solo si es seguro hacerlo; llamar al 106 o al 116 según el caso.

- Evacuar por la ruta señalizada hacia la zona segura y pasar lista al personal.

- Reportar el evento por escrito e investigarlo (CBO-SST-REG-01).

## 6. Procedimientos específicos

### 6.1 Incendio

- Dar la alarma y cortar la energía del tablero.

- Si el fuego es pequeño y se tiene entrenamiento, usar el extintor: quitar el seguro, apuntar a la base del fuego y descargar en forma de abanico, con el viento a la espalda.

- Si el fuego no se controla en segundos, evacuar y llamar al 116.

- No usar agua sobre fuego eléctrico; no regresar por objetos personales.

### 6.2 Sismo

- Detener el trabajo, soltar herramientas y alejarse de bordes de losa, ventanas, vanos, andamios y materiales apilados.

- Si está en altura, asegurarse a un punto de anclaje y bajar solo cuando el movimiento termine.

- Evacuar a la zona segura por la ruta señalizada, sin correr ni usar ascensores.

- Pasar lista y no reingresar hasta que el contratista principal lo autorice.

### 6.3 Contacto eléctrico (electrocución)

- No tocar a la víctima mientras esté en contacto con la corriente.

- Cortar la energía en el tablero o separar a la víctima con un elemento seco y aislante (madera, PVC).

- Verificar si respira; si no respira, iniciar RCP y llamar al 106.

- Cubrir quemaduras con apósitos estériles y trasladar siempre a un centro médico, aunque la persona parezca estar bien.

### 6.4 Caída de altura

- No mover a la víctima si se sospecha lesión de columna; inmovilizar cuello.

- Si quedó suspendida en el arnés, rescatarla en el menor tiempo posible (máximo 15 minutos) para evitar el trauma por suspensión.

- Controlar hemorragias con presión directa y llamar al 106.

- Trasladar en camilla rígida con apoyo de personal entrenado.

### 6.5 Quemaduras (termofusión, soldadura, cortocircuito)

- Enfriar la zona con agua limpia a temperatura ambiente durante 10 a 20 minutos.

- No reventar ampollas ni aplicar pasta dental, aceite u otros remedios caseros.

- Cubrir con gasa estéril y trasladar al centro médico si la quemadura es extensa, profunda o en cara, manos o genitales.

### 6.6 Cortes y hemorragias

- Usar guantes descartables.

- Presionar la herida con gasa limpia y elevar la extremidad.

- Si la hemorragia no cede, mantener la presión y llamar al 106.

### 6.7 Intoxicación por solventes (pegamento y limpiador de PVC)

- Retirar a la persona a un lugar ventilado.

- En contacto con ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.

- Llevar la hoja de seguridad (MSDS) del producto al centro médico.

### 6.8 Emergencia en cisterna o tanque (espacio confinado)

- Nunca ingresar a rescatar sin equipo y entrenamiento: la mayoría de muertes en espacios confinados son de rescatistas.

- El vigía da la alarma y, si existe, utiliza la línea de rescate desde afuera.

- Ventilar el espacio y llamar al 116.

- El ingreso de rescate solo lo hace personal entrenado con equipo de protección respiratoria.

### 6.9 Derrumbe en zanja o excavación de pozo a tierra

- Evacuar la zanja y alejar al personal del borde.

- No intentar desenterrar con herramientas a la víctima sin asegurar las paredes; llamar al 116.

- Retirar la tierra con las manos alrededor de la cabeza y el pecho para permitir que respire.

## 7. Después de la emergencia

- Informar por escrito al contratista principal y a la Gerencia General.

- Investigar las causas y registrar en CBO-SST-REG-01.

- Notificar al Ministerio de Trabajo dentro de las 24 horas los accidentes mortales e incidentes peligrosos.

- Reponer los extintores y materiales del botiquín utilizados.

## 8. Simulacros

El personal participa en los simulacros programados por el contratista principal; cuando la empresa los organice, se registran en CBO-SST-REG-07.

|  | Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo | Supervisor de SST | Responsable técnico / Maestro de obra | Gerente General |
| Nombre |  |  | Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209 |
| Firma |  |  |  |
| Fecha |  |  |  |