| Casa Bonita Oregón | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |
| --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD: INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |
| Código: CBO-SST-PSST-IS | Versión: 01 | Revisión: 00 |
| Fecha de creación: 18/10/2026 | Elaborado: SST | Aprobado: GG |
| OBRA / CLIENTE: |  |  |

Casa Bonita Oregón

GASFITERÍA · ELECTRICIDAD

# Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

“INSTALACIONES SANITARIAS”

Redes de agua fría y caliente en PPR por termofusión · Redes de desagüe y ventilación en PVC · Montantes en ductos y shafts · Cisternas y tanques · Electrobombas y equipos de bombeo · Aparatos sanitarios y griferías · Pruebas hidráulicas

OBRA:

| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Jesús Donato Villar Bendezú DNI 72906209 |
| SUPERVISOR DE SST | RESPONSABLE TÉCNICO / MAESTRO DE OBRA | GERENTE GENERAL |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- |
| 01 | 18/10/2026 | Emisión inicial del documento (CBO-SST-PSST-IS). |

## 1. Introducción

Casa Bonita Oregón S.A.C. es una empresa peruana dedicada a la ejecución de instalaciones sanitarias y eléctricas en edificaciones. El presente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo establece las medidas preventivas que la empresa aplicará en la especialidad de instalaciones sanitarias, en cumplimiento de la Ley N° 29783 y del D.S. N° 011-2019-TR, y se integra al Plan de SST de cada obra del contratista principal o cliente.

#### Datos de la empresa

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| Razón social | Casa Bonita Oregón S.A.C. |
| RUC | 20614484153 |
| Domicilio fiscal | Av. Prolongación Huiracocha Mz. PP9 Lt. 11A, San Antonio – Huarochirí, Lima |
| Gerente General | Jesús Donato Villar Bendezú – DNI 72906209 |
| Teléfono | 922 732 329 |
| Actividad | Instalaciones Sanitarias en edificaciones |

## 2. Objetivos

#### Objetivo general

Prevenir accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales en las actividades de instalaciones sanitarias, protegiendo la vida y la salud de los trabajadores y de terceros.

#### Objetivos específicos

- Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos de cada actividad antes de ejecutarla.

- Cumplir la normativa legal vigente en SST y los requisitos de los clientes.

- Capacitar y entrenar al 100 % del personal en los riesgos de su puesto.

- Dotar del EPP adecuado al 100 % del personal.

- Investigar el 100 % de los incidentes y accidentes, y aplicar medidas correctivas.

## 3. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. —maestro de obra sanitario, operarios y oficiales gasfiteros y ayudantes— y a todas las actividades de instalaciones sanitarias que la empresa ejecute en obras de edificación: redes de agua fría y caliente en ppr por termofusión; redes de desagüe y ventilación en pvc; montantes en ductos y shafts; cisternas y tanques; electrobombas y equipos de bombeo; aparatos sanitarios y griferías; pruebas hidráulicas.

## 4. Base legal

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento D.S. N° 005-2012-TR y su modificatoria Ley N° 30222.

- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.

- Norma Técnica de Edificación G.050 Seguridad durante la Construcción.

- R.M. N° 050-2013-TR, Formatos referenciales del Sistema de Gestión de SST.

- Ley N° 26790 y D.S. N° 003-98-SA, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

- Norma IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones (RNE).

## 5. Definiciones

| Término | Definición |
| --- | --- |
| ATS (Análisis de Trabajo Seguro) | Documento de gestión preventiva que se llena en el frente de trabajo para identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer las medidas de control antes de iniciar una tarea. |
| PETAR | Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo: autoriza y controla trabajos en altura, en caliente, en espacios confinados y eléctricos. |
| PETS | Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro: describe paso a paso cómo realizar una tarea de forma segura. |
| IPERC | Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control. |
| EPP | Equipo de Protección Personal: implementos que usa el trabajador para protegerse de los riesgos de su tarea. |
| Trabajo en altura | Actividad realizada a 1,80 m o más sobre el nivel del piso, donde existe riesgo de caída de personas, materiales o herramientas. |
| Incidente | Suceso relacionado con el trabajo en el que no hubo lesiones, o estas solo requirieron primeros auxilios. |
| Accidente de trabajo | Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y produce una lesión, invalidez o muerte. |
| Termofusión | Método de unión de tuberías y accesorios de PPR mediante calentamiento a ≈ 260 °C con una termofusora, que funde ambas piezas en una sola. |
| PPR | Polipropileno copolímero random: tubería usada para redes de agua fría y caliente. |
| Montante | Tubería vertical que recorre los pisos de la edificación a través de ductos o shafts. |
| Espacio confinado | Lugar con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable (cisternas, tanques, cuartos de bombas enterrados) donde pueden acumularse gases o faltar oxígeno. |
| Prueba hidráulica | Ensayo en el que la red se llena de agua y se somete a presión durante un tiempo para comprobar que no tiene fugas. |

## 6. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

Casa Bonita Oregón S.A.C., empresa dedicada a las instalaciones sanitarias y eléctricas en edificaciones, se compromete a:

- Proteger la seguridad y salud de todos sus trabajadores y de las personas en sus áreas de trabajo, previniendo lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes.

- Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos de sus actividades.

- Cumplir la normativa legal vigente en SST y los requisitos de sus clientes.

- Garantizar la consulta y participación de los trabajadores a través del Supervisor de SST.

- Capacitar a su personal y dotarlo del EPP adecuado.

- Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de SST.

Jesús Donato Villar Bendezú

Gerente General

## 7. Organización y responsabilidades

| Cargo | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Gerente General Jesús Donato Villar Bendezú | Lidera el sistema de SST; aprueba el plan, los procedimientos y los programas; provee los recursos para EPP, capacitación, exámenes médicos y SCTR. |
| Supervisor de SST | Elabora y actualiza la IPERC, los PETS y los registros; realiza la inducción, las charlas y las inspecciones; verifica los ATS y PETAR; investiga los incidentes; coordina con el área de SST del cliente. |
| Maestro de obra – Instalaciones Sanitarias | Planifica el trabajo diario; elabora el ATS con su cuadrilla; tramita los PETAR; verifica el EPP y las herramientas; detiene los trabajos inseguros. |
| Operarios, oficiales y ayudantes | Cumplen los PETS y las indicaciones de seguridad; usan el EPP; participan en el ATS y las charlas; reportan peligros, incidentes y accidentes. |

## 8. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control

La empresa aplica la Matriz IPERC de instalaciones sanitarias (CBO-SST-IPERC-01), elaborada con la metodología de la R.M. N° 050-2013-TR. Antes de cada tarea, la cuadrilla elabora el ATS y, en trabajos de alto riesgo, el PETAR correspondiente. Los principales riesgos de la especialidad y sus controles son:

| Actividad | Peligro | Riesgo | Medidas de control |
| --- | --- | --- | --- |
| Termofusión de PPR | Superficie caliente (260 °C) | Quemaduras | Soporte de termofusora, guantes para calor, extintor PQS |
| Pegado de tuberías PVC | Solventes inflamables y vapores | Incendio, intoxicación | Prohibido fumar, ventilación, respirador, MSDS |
| Tendido de redes en techo | Trabajo en altura > 1,80 m | Caída a distinto nivel | Andamio certificado, arnés anclado, PETAR de altura |
| Montantes en ductos | Abertura del ducto | Caída de personas y objetos | Tapas y barandas, arnés, cordón para herramientas, área inferior bloqueada |
| Trabajos en cisternas | Atmósfera deficiente en oxígeno | Asfixia, intoxicación | PETAR, ventilación forzada, medición de gases, vigía, línea de rescate |
| Electrobombas | Equipos pesados; energía eléctrica | Sobreesfuerzo, electrocución | Tecle o patín, bloqueo y etiquetado, conexión por electricista |
| Picado de muros y losas | Polvo de sílice, ruido, partículas | Afección respiratoria, hipoacusia, lesión ocular | Humedecer, respirador P100, tapones, careta |
| Prueba hidráulica | Tubería a presión | Golpe por desprendimiento de accesorios | Manómetro calibrado, no exceder la presión, área delimitada |

## 9. Procedimientos escritos de trabajo seguro

Las actividades se ejecutan según el PETS de la especialidad y los siguientes procedimientos específicos:

- CBO-SST-PETS-IS PETS – Instalaciones Sanitarias

- CBO-SST-PETS-05 Tendido de redes de agua en PPR por termofusión

- CBO-SST-PETS-06 Tendido de redes de desagüe y ventilación en PVC

- CBO-SST-PETS-07 Instalación de montantes en ductos y shafts

- CBO-SST-PETS-08 Instalación de aparatos sanitarios y griferías

- CBO-SST-PETS-09 Instalación de electrobombas y equipos de bombeo

- CBO-SST-PETS-10 Trabajos en cisternas y tanques (espacio confinado)

- CBO-SST-PETS-11 Prueba hidráulica de redes

- CBO-SST-PETS-01 Trabajo en altura con escaleras y andamios

- CBO-SST-PETS-02 Uso de herramientas eléctricas portátiles

- CBO-SST-PETS-03 Picado de muros y losas

- CBO-SST-PETS-04 Traslado manual de materiales

## 10. Equipos de protección personal

La empresa entrega gratuitamente el EPP y lo registra en el Registro de equipos de seguridad o emergencia (CBO-SST-REG-06). El EPP de la especialidad es:

- Casco de seguridad con barbiquejo

- Lentes de seguridad claros / oscuros

- Zapatos de seguridad con puntera; botas de jebe en cisternas y zanjas

- Ropa de trabajo con cintas reflectivas

- Guantes de cuero (trabajos generales), guantes para calor (termofusión) y guantes de nitrilo (pegamento y limpiador de PVC)

- Tapones u orejeras

- Respirador con filtro P100 (polvo) y con cartucho para vapores orgánicos (pegamento en ambientes cerrados)

- Careta facial (picado y corte con amoladora)

- Sistema anticaídas: arnés de cuerpo completo, línea de vida con absorbedor y punto de anclaje

## 11. Capacitación y sensibilización

- Inducción a todo trabajador nuevo antes de ingresar a obra.

- Charla de 5 minutos diaria antes del inicio de labores.

- Difusión de los PETS antes de iniciar cada actividad.

- Capacitaciones específicas (mínimo cuatro al año, D.S. N° 005-2012-TR, art. 27):

- Termofusión segura de PPR y prevención de incendios

- Manejo de pegamentos y solventes; hojas de seguridad (MSDS)

- Trabajo en espacios confinados: cisternas y tanques

- Trabajo en altura: ductos, escaleras y andamios

## 12. Inspecciones

| Inspección | Frecuencia | Formato |
| --- | --- | --- |
| Herramientas eléctricas portátiles y extensiones | Diaria y mensual (cinta de color) | CBO-SST-F-07 |
| Escaleras y andamios | Antes de cada uso | CBO-SST-F-08 |
| Arnés y línea de vida | Antes de cada uso | CBO-SST-F-09 |
| Extintor y botiquín | Mensual | CBO-SST-F-10 |
| Inspección general del frente de trabajo | Semanal | CBO-SST-REG-04 |

## 13. Salud ocupacional

- Exámenes médicos ocupacionales pre-ocupacional, periódico y de retiro (R.M. N° 312-2011-MINSA), con examen de aptitud para trabajo en altura cuando corresponda.

- SCTR de salud y pensión vigente para todo el personal antes de ingresar a obra.

- Hidratación, pausas activas y protección solar en trabajos a la intemperie.

## 14. Preparación y respuesta ante emergencias

Se aplica el Plan de Contingencia ante Emergencias de instalaciones sanitarias (CBO-SST-PCE-IS), integrado al plan de emergencias de cada obra. El personal participa en los simulacros que organice el contratista principal o cliente.

## 15. Investigación de incidentes y accidentes

Todo incidente o accidente se reporta de inmediato al maestro de obra, al Supervisor de SST y al área de SST del cliente; se investiga, se registra en CBO-SST-REG-01 y se implementan las medidas correctivas. Los accidentes mortales y los incidentes peligrosos se notifican al Ministerio de Trabajo dentro de las 24 horas.

## 16. Objetivos, metas e indicadores

| Objetivo | Meta | Indicador |
| --- | --- | --- |
| Cero accidentes incapacitantes | 0 | N° de accidentes incapacitantes |
| Capacitación del personal | 100 % | Capacitaciones ejecutadas / programadas × 100 |
| ATS y PETAR correctamente llenados | 100 % | ATS conformes / ATS revisados × 100 |
| Entrega de EPP | 100 % | Trabajadores con EPP completo / total × 100 |
| Inspecciones programadas | 100 % | Inspecciones ejecutadas / programadas × 100 |
| Investigación de incidentes | 100 % | Incidentes investigados / ocurridos × 100 |

## 17. Registros

Se mantienen los registros obligatorios de la R.M. N° 050-2013-TR (CBO-SST-REG-01 al 08), los ATS, PETAR, charlas de 5 minutos y check-lists de cada obra.

## 18. Mejora continua

Al cierre de cada obra y como mínimo una vez al año, la Gerencia General y el Supervisor de SST revisan los resultados —estadísticas, inspecciones, incidentes y observaciones de los clientes— y actualizan este plan.