| Casa Bonita Oregón | RECOMENDACIONES DE SST – OPERARIO / OFICIAL GASFITERO |  |
| --- | --- | --- |
| Sistema de Gestión de SST |  |  |
| Código: CBO-SST-REC-01 | Versión: 01 | Revisión: 00 |
| Fecha de creación: 18/10/2026 | Elaborado: SST | Aprobado: GG |
| OBRA / CLIENTE: |  |  |

| Trabajador (apellidos y nombres) | DNI | Fecha de entrega | Puesto Operario / Oficial gasfitero |
| --- | --- | --- | --- |
| Obra |

En cumplimiento del artículo 35, literal c), de la Ley N° 29783, Casa Bonita Oregón S.A.C. entrega por escrito al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo de su puesto.

## 1. Tareas del puesto

Tendido de redes de agua fría y caliente en PPR por termofusión; redes de desagüe y ventilación en PVC; montantes en ductos; instalación de electrobombas, cisternas y tanques; instalación de aparatos sanitarios; pruebas hidráulicas; picado de muros y losas.

## 2. Principales peligros y riesgos

| Peligro | Riesgo |
| --- | --- |
| Termofusora (260 °C) | Quemaduras |
| Pegamento y limpiador de PVC | Incendio, intoxicación, irritación |
| Trabajo en altura, ductos y shafts | Caída a distinto nivel |
| Cisternas y tanques | Asfixia, caída |
| Herramientas eléctricas | Contacto eléctrico, cortes |
| Polvo y ruido del picado | Afección respiratoria, hipoacusia |
| Electrobombas y materiales pesados | Sobreesfuerzo, atrapamiento |

## 3. Recomendaciones de seguridad

- Participar en la charla de 5 minutos y en la elaboración del ATS antes de iniciar cualquier tarea.

- Cumplir el PETS de la tarea; si no lo conoce, pedir que se lo expliquen antes de empezar.

- Inspeccionar su EPP y sus herramientas antes de usarlos; no usar herramientas sin la cinta del color del mes.

- Mantener el orden y la limpieza de su área de trabajo.

- Reportar de inmediato todo peligro, incidente o accidente, por pequeño que sea, al maestro de obra o al Supervisor de SST.

- Respetar la señalización y las zonas restringidas de la obra.

- Colocar la termofusora en su soporte, nunca en el suelo; no tocar la placa caliente; tener un extintor cerca.

- Usar el pegamento de PVC con ventilación, lejos de llamas y chispas; cerrar el envase después de usarlo.

- Usar arnés anclado para trabajar sobre 1,80 m, en ductos, shafts y bordes de losa; tramitar el PETAR de altura.

- No ingresar a cisternas o tanques sin PETAR de espacio confinado, medición de oxígeno y vigía afuera.

- No realizar conexiones eléctricas de bombas: las hace el electricista con bloqueo y etiquetado.

- Durante la prueba hidráulica, no superar la presión indicada y mantener a las personas fuera del área.

## 4. EPP obligatorio

Casco con barbiquejo, lentes de seguridad, tapones u orejeras, guantes de cuero, guantes de nitrilo (pegamento), guantes para calor (termofusión), zapatos de seguridad, ropa de trabajo con cintas reflectivas. Según la tarea: careta facial, respirador, arnés y línea de vida, botas de jebe.

## 5. Está prohibido

- Trabajar bajo los efectos del alcohol o drogas.

- Retirar las guardas de amoladoras y otras herramientas.

- Fumar o hacer fuego cerca del pegamento y limpiador de PVC.

- Ingresar a cisternas sin autorización ni vigía.

- Trabajar en altura sin arnés o en escaleras en mal estado.

Declaro haber recibido, leído y entendido estas recomendaciones, y me comprometo a cumplirlas. Sé que tengo el derecho de detener un trabajo que ponga en peligro mi vida o la de mis compañeros.

| ________________________________ Trabajador Nombre, DNI y firma | ________________________________ Supervisor de SST Nombre, DNI y firma |
| --- | --- |