| Casa Bonita Oregón | RECOMENDACIONES DE SST – OPERARIO / OFICIAL ELECTRICISTA |  |
| --- | --- | --- |
| Sistema de Gestión de SST |  |  |
| Código: CBO-SST-REC-02 | Versión: 01 | Revisión: 00 |
| Fecha de creación: 18/10/2026 | Elaborado: SST | Aprobado: GG |
| OBRA / CLIENTE: |  |  |

| Trabajador (apellidos y nombres) | DNI | Fecha de entrega | Puesto Operario / Oficial electricista |
| --- | --- | --- | --- |
| Obra |

En cumplimiento del artículo 35, literal c), de la Ley N° 29783, Casa Bonita Oregón S.A.C. entrega por escrito al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo de su puesto.

## 1. Tareas del puesto

Entubado en losas y muros; cableado; montaje de tableros e interruptores termomagnéticos; instalación de tomacorrientes, interruptores y luminarias; construcción de pozos a tierra; conexión de motores y bombas; pruebas eléctricas y energización; picado de muros.

## 2. Principales peligros y riesgos

| Peligro | Riesgo |
| --- | --- |
| Circuitos y tableros energizados | Electrocución, arco eléctrico, quemaduras |
| Trabajo en escaleras y andamios | Caída a distinto nivel |
| Bordes de losa durante el entubado | Caída de altura |
| Excavación del pozo a tierra | Derrumbe, caída |
| Herramientas eléctricas | Contacto eléctrico, cortes |
| Sales y gel del pozo a tierra | Irritación de piel y ojos |

## 3. Recomendaciones de seguridad

- Participar en la charla de 5 minutos y en la elaboración del ATS antes de iniciar cualquier tarea.

- Cumplir el PETS de la tarea; si no lo conoce, pedir que se lo expliquen antes de empezar.

- Inspeccionar su EPP y sus herramientas antes de usarlos; no usar herramientas sin la cinta del color del mes.

- Mantener el orden y la limpieza de su área de trabajo.

- Reportar de inmediato todo peligro, incidente o accidente, por pequeño que sea, al maestro de obra o al Supervisor de SST.

- Respetar la señalización y las zonas restringidas de la obra.

- Trabajar siempre sin tensión: cortar, bloquear con su candado personal, etiquetar y verificar la ausencia de tensión con detector antes de tocar.

- Usar guantes dieléctricos (con prueba de inflado previa), zapatos dieléctricos y herramientas aisladas.

- Tramitar el PETAR eléctrico para conexiones a tableros y energizaciones.

- Usar escalera dieléctrica tipo tijera, abierta y trabada; no pararse en los dos últimos peldaños.

- En el pozo a tierra: entibar sobre 1,50 m, no trabajar solo y dejar el pozo tapado o señalizado.

- Energizar los circuitos solo después de las pruebas de aislamiento y con autorización del responsable.

## 4. EPP obligatorio

Casco dieléctrico con barbiquejo, lentes de seguridad, tapones u orejeras, guantes de cuero, guantes dieléctricos clase 0, zapatos dieléctricos, ropa de algodón con cintas reflectivas, kit de bloqueo (candado y tarjeta). Según la tarea: careta para arco, respirador, arnés y línea de vida.

## 5. Está prohibido

- Trabajar en circuitos energizados sin autorización.

- Retirar el candado o la tarjeta de bloqueo de otra persona.

- Usar escaleras metálicas en trabajos eléctricos.

- Puentear interruptores diferenciales o termomagnéticos.

- Usar anillos, relojes o cadenas metálicas durante trabajos eléctricos.

Declaro haber recibido, leído y entendido estas recomendaciones, y me comprometo a cumplirlas. Sé que tengo el derecho de detener un trabajo que ponga en peligro mi vida o la de mis compañeros.

| ________________________________ Trabajador Nombre, DNI y firma | ________________________________ Supervisor de SST Nombre, DNI y firma |
| --- | --- |