| Casa Bonita Oregón | RECOMENDACIONES DE SST – AYUDANTE (GASFITERÍA Y ELECTRICIDAD) |  |
| --- | --- | --- |
| Sistema de Gestión de SST |  |  |
| Código: CBO-SST-REC-03 | Versión: 01 | Revisión: 00 |
| Fecha de creación: 18/10/2026 | Elaborado: SST | Aprobado: GG |
| OBRA / CLIENTE: |  |  |

| Trabajador (apellidos y nombres) | DNI | Fecha de entrega | Puesto Ayudante (gasfitería y electricidad) |
| --- | --- | --- | --- |
| Obra |

En cumplimiento del artículo 35, literal c), de la Ley N° 29783, Casa Bonita Oregón S.A.C. entrega por escrito al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo de su puesto.

## 1. Tareas del puesto

Apoyo al operario: traslado de materiales y herramientas; picado de muros; limpieza y orden; excavaciones; apoyo en el tendido de tuberías y cables.

## 2. Principales peligros y riesgos

| Peligro | Riesgo |
| --- | --- |
| Carga manual de materiales | Sobreesfuerzo, lesión lumbar |
| Picado con herramientas eléctricas | Proyección de partículas, polvo, ruido, cortes |
| Desplazamiento por la obra | Caídas al mismo y a distinto nivel |
| Excavaciones | Derrumbe, caída |
| Objetos que caen de niveles superiores | Golpes |

## 3. Recomendaciones de seguridad

- Participar en la charla de 5 minutos y en la elaboración del ATS antes de iniciar cualquier tarea.

- Cumplir el PETS de la tarea; si no lo conoce, pedir que se lo expliquen antes de empezar.

- Inspeccionar su EPP y sus herramientas antes de usarlos; no usar herramientas sin la cinta del color del mes.

- Mantener el orden y la limpieza de su área de trabajo.

- Reportar de inmediato todo peligro, incidente o accidente, por pequeño que sea, al maestro de obra o al Supervisor de SST.

- Respetar la señalización y las zonas restringidas de la obra.

- No levantar más de 25 kg solo: pedir ayuda o usar carretilla; doblar las rodillas y mantener la espalda recta.

- Usar lentes, careta y respirador al picar o cortar; humedecer la superficie.

- No realizar conexiones eléctricas ni trabajos en tableros.

- No acercarse a bordes de losa, ductos o excavaciones sin protección.

- Seguir siempre las indicaciones del operario y del maestro de obra.

## 4. EPP obligatorio

Casco con barbiquejo, lentes de seguridad, tapones u orejeras, guantes de cuero, zapatos de seguridad (dieléctricos si apoya en electricidad), ropa de trabajo con cintas reflectivas. Según la tarea: careta facial, respirador, arnés y línea de vida, botas de jebe.

## 5. Está prohibido

- Operar herramientas eléctricas sin haber sido capacitado.

- Trabajar en altura sin arnés.

- Ingresar a cisternas o excavaciones sin autorización.

- Hacer bromas o juegos en la obra.

Declaro haber recibido, leído y entendido estas recomendaciones, y me comprometo a cumplirlas. Sé que tengo el derecho de detener un trabajo que ponga en peligro mi vida o la de mis compañeros.

| ________________________________ Trabajador Nombre, DNI y firma | ________________________________ Supervisor de SST Nombre, DNI y firma |
| --- | --- |